广州市第一人民医院采购医用病床招标邀请函

广州市第一人民医院（以下简称“采购人”）就“广州市第一人民医院采购医用病床项目”接受合格的国内投标人提交密封投标。有关事项如下：

- 项目编号：【2014】0224

- 项目名称：广州市第一人民医院采购医用病床项目

- 最高限价：14.8万元

- 招标内容：广州市第一人民医院采购医用病床项目详细规格、数量见清单。

- 对投标人的要求：具有相应的经营、生产和售后服务能力，在广州设有正式注册的服务机构的供货商。

- 投标文件索取时间：2014年3月5日~2014年3月7日每天上午9：00~11：00和下午15：00~16：30。提交投标文件时须提供营业执照副本原件。

- 招标文件索取地点：广州市第一人民医院总务部

- 递交投标文件时间为2014年3月17日上午10：00。

- 投标截止及开标时间：2014年3月17日上午10：00。迟到一律拒收投标文件。

- 递交投标文件及开标地点：广州市第一人民医院总务部。

- 联系方法：有关此次招标邀请之事宜可直接联系广州市第一人民医院总务部。

- 采购人不负责投标人准备投标文件所发生的任何成本费用。

地址：广州市盘福路1号        邮编：510180   电话：（0086）020-81048122

联系人：管丽莹   黄  忠

广州市第一人民医院

二O一四年三月三日

医用病床采购数量一览表

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三摇手动床 | HCB-M0032 | 33张 | 浅蓝色，标准床头尾板，ABS床面板，5寸万向轮，限位摇杆。每床配输液杆二支，旋转式尿壶架及鞋架，病历箱及病历卡各一。 |
| 2 | 床头柜 | CB-9000 | 33个 | 兰色、配锁，配水壶架 |
| 3 | 床垫 | ACM-T28 | 33张 |  |
| 4 | 升降餐桌 | 300-CS | 3张 | 厂家送 |
| 5 | 餐板 |  | 33个 | 1.规格尺寸：L（按床宽）*W≥300mm*D≥20mm。2.弧线型设计。3.餐板两边可直放于病床护栏上，方便灵活在护栏上来回移动。不用时有两个挂钩挂于床头尾板，不占空间。 采用ABS材料制造。 |

医用病床技术参数一览表

| 产品名称 | 三摇杆手动病床 |
| --- | --- |
| 产品型号 | HCB-M0032 |
| 详细性能说明： 一、规格： 1. 外形尺寸：长度2120mm，床面宽度900mm，含护栏1000mm，床面可调高度450~740 mm。 二、功能： 1. *摇杆：三组进口摇杆，超强承重能力，隐藏式设计，操作轻松自如，可灵活调节患者背部、腿部体位，调节床体整体上升、下降。背部、腿部摇杆可通过独立承重700kg的测试，床体升降摇杆可通过独立承重1000kg的测试。 - *摇杆采用不锈钢管加ABS强化塑料材料，具有高支撑力。 - 调节范围：背部倾斜度60+5º，腿部倾斜度35+5º，床面调节高度450mm~740mm。 - 床体承载重量：200kg。 - 侧面护栏为全覆式，总长1500mm；D型6063-T5纯正铝合金扶手，表面硬化处理；六支国标304不锈钢护栏支柱，耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高出床垫，可防止床垫移位；双按键保险快速定位开关，具防夹手功能，护栏上方紧固件带胶盖密封保护，避免刮伤人体导致交叉感染。 - 独特的床体结构，当床体降到最低时，脚轮升起，床腿直接着地，稳固可靠，方便病患上下床及翻身造成床体晃动，影响睡眠。 - 床板整体补强设计，采用双支撑式升降结构，背部床板升降主轴采用25x4.0mm加厚无缝钢管，强度高，坚固可靠。 - 床底具备左右前后四个引流尿袋挂钩，六个点滴架插孔。 三、材质： - *床架主梁采用25x70x1.6mm优质钢管，材质均通过欧盟2002/95/EC & 2005/618/EC电子电器产品中有害物质限制指令测试。 - 床头尾板为全新ABS塑料一次注塑成型，可兼做CPR板应急使用，对称式快速插座，可快速拆卸，满足临床急救需要。 - 床面板采用鞍钢1.2mm冷轧钢板成型，多气孔设计，便于透气并具防滑功能。 - 床架由日本进口Yaskawa安川精密机器人整体焊接，精确度高，稳固可靠。 - *整体升降摇杆上加装两根优质气压棒，使手摇更轻松，床腿升降部位加装32个轴承，使转动更灵活。 - *床体涂覆为静电粉体涂装，厂内防锈全处理烤漆一贯作业，采用超声波除锈技术，抗酸碱腐蚀，耐褪色。 - *粉体涂料采用全球最大的涂料公司--阿克苏·诺贝尔·长诚公司提供的抗菌涂料。该涂料对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌抗菌率均达99.99%，属于新世纪绿色健康环保产品,并通过有关省级机构检测。 - 床脚采用5寸万向轮，内置高耐磨自润滑轴承，无噪音，TPR耐磨轮面，防油防滑，双踏板刹车装置，稳定性好。 四、颜色： - 床体颜色具有浅蓝色、米色、粉红色等多种选择，其中柔和的浅蓝色符合国际医学主流颜色，技术成熟。 |  |

床头柜技术参数一览表

| 产品名称 | ABS床头柜 |
| --- | --- |
| 产品型号 | CB-9000 |
| 详细性能说明： - 外形尺寸：460mm（L）x 490mm（W）x 860mm（H）。 - 采用最新颖设计，最新标准制作，高质量，全新原装。 - 全新ABS材料，整体一次注塑成形，质地轻巧，外形高雅，坚固，耐老化，耐褪色，抗酸碱腐蚀；颜色与床体，床上桌协调统一。 - 主体壁厚4.5 mm，真材实料,整体重量比一般厂家重3kg。 - 柜底2英寸万向轮，可随意移动，带刹车装置。 - 三层结构，具有灵活伸缩拉板，有预设的杯子及温度计放置凹糟。 - PC材质隐蔽式毛巾架，永不折断，坚固耐用，外形美观，减省必要空间。 - 抽屉可选配组合锁，万能钥匙及换锁芯工具匙。 |  |

床上桌技术参数一览表

| 产品名称 | 床上桌 |
| --- | --- |
| 产品型号 | 300-CS |
| 详细性能说明： - 采用最新颖设计，最新标准制作，高质量，全新原装。 - 外型尺寸：860mm（L）x 460mm（W） x 860~1220mm（H）。 - 主材料以钢制结构为主，坚固耐用，桌面及桌脚加覆盖塑料板，便于卫生清洁。 - 承载重量，桌面悬空端载重量45kg以上。 - 可升降调节高度，可单手操作，自动锁定在任何高度，使用方便，安静无噪音。 - 桌面可抗拒优碘、酒精及双氧水等医疗用品腐蚀，易清洗。 - 桌脚配2寸万向轮，可随意移动，带刹车装置。 - 色彩柔和，造型独特高雅，颜色与床体，床头柜协调统一。 - 内藏式美国进口带状弹簧钢，高质量，高稳定弹性系数。 |  |

床垫技术参数一览表

| 产品名称 | 床垫 |
| --- | --- |
| 产品型号 | ACMT28 |
| 详细性能说明： - 设计独特，采用最新标准制作，高质量，全新原装。 - 产品规格：厚度80 mm，长宽依床体大小确定。 - 医学专用床垫，外皮采用防水耐磨帆布。 - 内层采用蜂窝海棉加椰棕，透气，为配合床体可设计为两块单折式，四块三折式等。 5、外皮可灵活拆卸，便于临床护理及卫生清洁。 |  |